| ® | Серия L Двигатели LT и LV LT1, LV1 Диапазон мощности 1.0 – 7.4 кВт Диапазон скорости полной нагрузки 1000 - 3000 об/мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с непосредственным впрыском дизельный двигатель для тяжёлых условий работы |  |  |  |
| Характеристика двигателя - Один цилиндр. - Непосредственный впрыск. - Безнаддувный. - Воздушное охлаждение. - Дизельное топливо. - Вращение по и против часовой стрелки в зависимости от модификации. - Воздухоочиститель - Ручной или дополнительный 12 В электростартерный запуск. Особенности конструкции - Разработано для непрерывной работы при окружающей температуре до 52 оС. - Масло охлаждается посредством потока воздуха обдувающего рёбра охлаждения картера. - Саморегулирующийся, плунжерного типа насос смазочного масла. - Интервалы обслуживания: 250 часов. - Самозакрывающийся клапан топливной системы (LV1). - Механическое управление: Переменная скорость – 1000-3000 об/мин. Постоянная скорость – 1800 и 3000 об/мин. Гарантия - Стандартная: два года с даты изготовления. - Избирательная:: пять лет с даты продажи (предоставляется по запросу). |  | Типичный вид двигателя Стандартное оборудование - Маховик. - Штампованный или литой по SAE5 кожух вентилятора зависит от модификации - Впускной и выпускной коллекторы. - Топливный фильтр. - Рычаг декомпрессора. - Руководство по эксплуатации. - Подъемная петля (LV1). Дополнительное оборудование - Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбрать спецификацию, которая соответствует его требованию. - Пять лет гарантии от даты продажи (предоставляется по запросу). |  |

страница 1

LT и LV серия; технические данные двигателей

| Мощность переменной скорости и крутящий момент по ISO 3046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об/мин |  |  | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |  | 2500 |  | 3000 |
| LT1 | Продолжительная мощность | кВт | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |  | 5,0 |  | 5,6 |
| LT1 | Мощность перегрузки | кВт | 2,1 | 3,3 | 4,0 | 4,4 |  | 5,5 |  | 6,2 |
| LV1 | Продолжительная мощность | кВт | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 4,8 |  | 5,8 |  | 6,7 |
| LV1 | Мощность перегрузки | кВт | 2,4 | 3,9 | 4,7 | 5,3 |  | 6,4 |  | 7,4 |
| LT1 | Крутящий момент мощности перегрузки | Н м |  | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 20,9 |  | 19,5 |  |
| LV1 | Крутящий момент мощности перегрузки | Н м | 22,7 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 24,4 |  | 20,0 |  |

| Расход топлива – 100% нагрузка на режиме продолжительной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об/мин |  | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| LT1 | л/ч | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
| LV1 | л/ч | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |

| Технические данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT1 | LV1 |
| Впрыск топлива |  | Непосредственный |  |
| Количество цилиндров |  | 1 | 1 |
| Газообмен |  | Естественный |  |
| Направление вращения – смотреть со стороны маховика |  | Зависит от модификации |  |
| Диаметр цилиндра | мм | 82,55 | 85,73 |
| Ход | мм | 76,20 | 82,55 |
| Рабочий объем всех цилиндров | л | 0,4078 | 0,4765 |
| Степень сжатия |  | 16.4:1 | 16.2:1 |
| Объём масла заливаемого до уровня. | л | 1,3 | 1,3 |
| Вместимость топливного бака двигателя | л | 8,25/13,5 | 13,5 |
| Максимально допустимый момент на конце коленвала | кг | 68,0 | 68,0 |
| Давление смазочного масла – минимальное | МПа | 0,04 | 0,04 |

страница 2

LT и LV серия; технические данные двигателей

| Приблизительные размеры и вес. LT1; LV1; LT1; LV1. Кожух вентилятора штампован-ный; Кожух вентилятора литой. Сухой вес; кг; 83; 83; 92; 92. Длина (А) без топливного бака; мм; 354; 358; 359; 359. Длина (А1) с топливным баком; мм; 404; 398; 403; 403. Ширина (С); мм; 371; 394; 424; 424. Высота (В); мм; 503; 503; 503; 503. Иллюстрации являются ориентировочными и не должны использоваться для установочных целей | Формулировки характеристик - ISO 3046 1.Мощность при постоянной скорости – продолжительная работа (ICN) Мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала при атмосферном давлении 100 кПа, относительной влажности 30%, температуре входящего воздуха 25 оС и если двигатель обслуживается, и поддерживается в хорошем рабочем состоянии, используется топливо соответствующее BS EN 590 класса A1 или A2, смазочное масло соответствующее по качеству и вязкости спецификации рекомендованной фирмой Lister Petter Limited. 2.Мощность при постоянной скорости – мощность перегрузки (ICXN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего один час в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме продолжительной мощности, описанном в пункте 1. 3.Меняющаяся скорость – мощность прекращения подачи топлива, продолжительная работа (IFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при условии опреде- лённых в пункте 1, с ограничением подачи топлива так, чтобы мощность отключения топлива не могла быть превышена. 4.Меняющаяся скорость - мощность прекращения подачи топлива, крутящий момент (IOFN) Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не пре-вышающего 1 часа в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на ре-жиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. 5.Уменьшение нагрузки Для нестандартных условий должны быть приме--нены соответствующие стандарты BS, ISO или DIN. Примечание: 1.Перегрузка возможна только полностью обкатан-ного двигателя. Это обычно достигается после 50 часов работы. 2. Номинальная мощность измеренная на маховике и расход топлива относятся к полностью обкатанному, недефорсированному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потребления мощности навесным и приводным оборудованием |
| --- | --- |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

страница 3