| ® | . Серия TR1,2,3 Диапазон мощности 5.5 – 28.5 кВт 7.4 – 38 л.с. Диапазон скорости полной нагрузки 1500-2500 об/мин Лист данных стационарного двигателя |
| --- | --- |

| Характеристики. Спецификация - 1, 2 и 3-х цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения с непосредственным впрыском Вращение - Против часовой стрелки, если смотреть на маховик Охлаждение - Воздушное охлаждение осуществляется вентилятором совмещённым с маховиком. - Системы охлаждения пригодна для окружающей среды с температурой до 52 оС. - Масло охлаждается потоком воздуха, обдувающим орёбрение картера. Система смазки - Насос объёмного типа с принудительным зубча-тым приводом подаёт масло под давлением ко всем важным поверхностям трения. - Полнопоточный накручиваемый масляный фильтр - Интервалы обслуживания - 250 часов. Топливная система - Индивидуальные впрыскивающие насосы. - Самозакрывающийся клапан удаления воздуха. Старт - Ручной запуск рукояткой. - Дополнительный электрический старт 12 В Механическое управление - Изменение скорости – 900 - 2500 об/мин. - Постоянная скорость – 1500 и 1800 об/мин | Стандартное оборудование и варианты. Стандартное оборудование - Вентилятор совмещённый с маховиком - Фланец картера маховика по SAE4 - Впускной и выпускной коллекторы - Фильтр смазочного масла - Рычаги декомпрессора - Инструкция по эксплуатации – на разных языках Варианты - Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует требованию. |
| --- | --- |

Технические данные

|  | TR1 | TR2 | TR3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Впрыск | непосредственный |  |  |
| Охлаждение | воздушное |  |  |
| Способ охлаждения | Вентиляторное колесо на маховике |  |  |
| Направление вращения – смотреть на маховик | Против часовой стрелки |  |  |
| Диаметр цилиндра номинальный, мм | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| Число цилиндров | 1 | 2 | 3 |
| Рабочий объем всех цилиндров, л | 0.773 | 1.55 | 2.32 |
| Степень сжатия | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |
| Минимальная скорость полной нагрузки, об/мин | 850 | 850 | 850 |
| Количество моторного масла до минимального уровня, л | 2.7 | 4.0 | 6.0 |
| Масляное давление – среднее, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вместимость топливного бака монтированного на двигателе, л | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Максимальный допустимая осевая сила на коленвал, кг | 132 | 132 | 132 |
| Разряжение в картере: - минимум, кПа - среднее, кПа | 0,20 0,35 | 0,25 0,46 | 0,30 0,75 |
| Количество зубьев на венце маховика | 110 | 110 | 110 |

Расход топлива

В таблице числовые значения, соответствующие 100%-ой нагрузке, могут изменяться в

пределах 5%, а все остальные числовые значения приблизительны и не гарантированы.

| об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 100% нагрузка | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
| TR2 100% нагрузка | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.9 |
| TR3 100% нагрузка | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 7.3 |
| TR1 75% нагрузка | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
| TR2 75% нагрузка | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| TR3 75% нагрузка | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.7 |

Мощность и крутящий момент по ISO 14396

| TR1 Скорость вращения, мин-1; 1500; 1800; 2000; 2500. Мощность при равномерной нагрузке, кВт; 5,5; 6,7; 7,3; 8,6. Мощность при неравномерной нагрузке, кВт; 6,1; 7,4; 8,0; 9,5. Крутящий момент при неравномерной нагрузке, Нм; 38,8; 39,2; 38,2; 36,3. TR2 Скорость вращения, мин-1; 1500; 1800; 2000; 2500. Мощность при равномерной нагрузке, кВт; 11,0; 13,1; 14,5; 17,3. Мощность при неравномерной нагрузке, кВт; 12,1; 14,4; 16,0; 19,0. Крутящий момент при неравномерной нагрузке, Нм; 77,0; 76,4; 76,4; 72,6. TR3 Скорость вращения, мин-1; 1500; 1800; 2000; 2500. Мощность при равномерной нагрузке, кВт; 16,8; 20,2; 22,2; 25,9. Мощность при неравномерной нагрузке, кВт; 18,5; 22,2; 24,4; 28,5. Крутящий момент при неравномерной нагрузке, Нм; 117,8; 117,8; 116,5; 108,9. | Мощность двигателя по ISO 14396 Стандартные условия по ISO Атмосферное давление…………………… 100 кПа Относительная влажность………………… 30 % Температура входящего воздуха……….... 25 оС Продолжительная мощность Мощность в кВт, которую двигатель способен непрерывно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, при стандартных условиях по ISO, измеренная на маховике без мощности, потребляемой дополнительным оборудованием и при условии. что двигатель правильно обслуживается и поддерживается в хорошем состоянии, топливо соответст-вует BS 2869 класса A2 или BS EN 590, смазочное масло соответствует действующей спецификации и вязкостной классификации рекомендованной к применению Lister Petter. Меняющаяся мощность Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости ко-ленчатого вала для периода, не превышающего 1 часа в любой период из 12 часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. |
| --- | --- |

Приблизительный вес и размеры

|  | TR1 | TR2 | TR3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой вес, кг | 153 | 185 | 230 |  |
| Длина (А), мм | 444 | 571 | 698 |  |
| Ширина (В), мм | 521 | 521 | 521 |  |
| Высота (С), мм | 683 | 683 | 683 |  |

Основные части двигателей

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.