.

| ® | Серия АЛЬФА Сварочные агрегаты LPW2/EW200DC, LPW2/FW300DC, LPW3/FW400DC Диапазон тока: 170 – 400 Ампер Частота вращения: 3000 об/мин |
| --- | --- |

Сварочный генератор соединённый с дизельным двигателем жидкостного охлаждения

| Блок управления |  | Спецификация двигателя дизельное топливо 2 или 3 цилиндра жидкостное охлаждение непосредственный впрыск топлива воздухоочиститель сухого типа (LPW2/3) |
| --- | --- | --- |
| Конструктивные особенности  Дизельный двигатель Lister Petter серии АЛЬФА  стальная рама на двухколёсной ручной тележке (модели с LPW2)  рама на полозьях со встроенным 40 л топливным баком и отсеком аккумуляторной батареи (модели с LPW3).  электрический стартер 12 В  блок управления  генератор  радиатор |  | Дополнительное оборудование Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует его требованиям. Пожалуйста, обратитесь к вашему дистрибьютору фирмы LISTER PETTER (смотрите адрес в рамке на обратной стороне). Гарантия стандартная: два года продлённая: до пяти лет |

страница 1

АЛЬФА серия; технические данные сварочных агрегатов

| Технические данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | LPW2/EW200DC | LPW2/FW300DC | LPW3/FW400DC |
| Спецификация двигателя |  |  |  |  |
| Двигатель серии АЛЬФА |  | LPW2 | LPW2 | LPW3 |
| Частота вращения | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Охлаждение |  | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Стартер |  | электрический | электрический | электрический |
| Выходная мощность | кВт | 13,4 | 13,4 | 20,1 |
| Спецификация сварочного генератора |  |  |  |  |
| Сварочный ток | А | 50 - 200 | 30 - 300 | 25 - 400 |
| Степень нагрузки | (35%) А | 200 | 300 | Нет данных |
|  | (60%) А | 170 | 250 | 400 |
| Напряжение холостого хода | В | 75 | 70 | 88 |
| Напряжение сварки | В | 25 - 28 | 21,2 - 32 | 21,6 - 36 |
| Тип электрода |  | Все типы | Все типы | Все типы |
| Вспомогательная электрическая мощность (50 Гц) |  |  |  |  |
| 230 В, одна фаза (коэф. мощности 1,0) | кВА | 4 | 4 | 4 |
|  | кВт | 4 | 4 | 4 |
| 400 В, три фазы (коэф. мощности 0,8) | кВА | нет | 10 | 10 |
|  | кВт | нет | 8 | 8 |
| Приблизительные размеры и вес |  |  |  |  |
| Размеры | м | 1,52х0,76х1,17 | 1,52х0,76х1,17 | 1,52х0,76х1,17 |
| Вес | кг | 380 | 430 | 480 |

Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, которая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева)

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: +7-8635-234291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

страница 2

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.